安阳县公安局交通技术监控系统建设及运营服务项目

技术方案征集

“安阳县公安局交通技术监控系统建设及运营服务项目”项目将进行政府采购、拟对所需的路口进行交通技术监控系统建设及运营。现面向潜在供应商对采购需求技术方案进行征集调查。

一、项目建设需求

（一）目前现状

安阳县（示范区）内交通设施未完善，部分路口未安装信号灯和电子警察。其中包括即将开通黄河大道和文昌大道安阳县路段以及白璧镇镇区学校及示范区学校周边交通信号灯、电警设施不完善。存在放学高峰秩序混乱和道路安全隐患。

（二）拟建设内容

按照《安阳县人民政府办公室关于印发缓解白璧镇镇区学校及示范区飞翔学校校园周边交通拥堵的工作方案的通知》及黄河大道、文昌大道开通在即要求，在前期建设基础上，拟新建12个路口信号灯6套及电子警察低照度900万像素145套、设置相应标志、标线、标牌等交通设施机服务器扩容等，在线率不低于98%。主要建设内容如下：

| 序号 | 路口名称 | 路口类型 | 车道数量 | 安装信号灯 | 安装电子警察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄河东路与航六路交叉路口 | 十 | 东西3南北3 |  | 是 |
| 2 | 黄河东路与二号路交叉路口 | 十 | 东西3南北3 |  | 是 |
| 3 | 文峰大道诚信路交叉路口 | 五岔路口 | 人民大道东西2文峰大道东西5诚信路3 |  | 是 |
| 4 | 黄河大道永康路交叉路口 | 丁 | 西4南北3 |  | 是 |
| 5 | 黄河大道与南羊店村交叉路口 | 十 | 东西5南北1 | 是 | 是 |
| 第二部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 华文路与辛安路交叉路口 | 十 | 东西1南北3 |  | 是 |
| 2 | 诚信路与长虹路交叉路口 | 十 | 东西1南北3 |  | 是 |
| 3 | 诚信路与灵秀街交叉路口 | 十 | 东1西3南北3 |  | 是 |
| 4 | 文明大道与诚信路交叉路口 | 十 | 东西4南北3 |  | 是 |
| 5 | 站北大道与辛安路交叉路口 | 丁 | 东3南北3 |  | 是 |
| 6 | 站南大道与辛安路交叉路口 | 十 | 东4西3南北3 |  | 是 |
| 7 | 文明大道与和谐路交叉路口 | 十 | 东西3南北2 |  | 是 |

1、前端系统功能

本项目前端子系统包含目标检测、违章检测、车辆特征检测及扩展功能，具体需求如下表所示。

前端系统功能需求表

| 功能类型 | 功能项 |
| --- | --- |
| 目标检测 | 机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（视频） |
| 违章检测 | 压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道、限号车辆）、不礼让行人、闯绿灯、黄标车闯禁行、渣土车闯禁行、超速 |
| 车辆特征检测 | 车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测 |
| 可扩展功能 | 人脸识别抓拍、驾驶员打手机、不系安全带、大货车禁行、危险品监测、渣土车监测、车流量统计、行人闯红灯、启远光灯等功能。 |

2、交通信号控制系统功能

（1）交通大数据应用需求，如何通过交通大数据融合，对路网、路段及路口道路交通状态实现更精细化分析和预测，从而为信号控制优化提供数据支撑；

（2）可持续发展建设需求，如何建立更完善的服务模式，保证系统实施后能根据交通状况和系统现状不断优化调整，实现可持续发展；

（3）标准化评估体系需求，如何建立更客观权威的评估体系，能实时评估现有信号配时方案策略的好坏，确定优化目标和方向；

（4）系统效益最大化需求，如何保证系统的实施与交通设计、交通管理紧密结合，达到系统建设预期效果。

3、后端系统功能

（1）非现场违法处理：非现场违法处理系统支持自动违法采集与管理、动态抓拍等功能。

（2）车辆实战分析：包含车辆轨迹分析和嫌疑车分析功能。

（3）稽查布控：包含布控车辆管理、布控车辆比对、报警查询统计、智能二次识别功能。

（4）交通监测：包含过车数据、交通事件的监测功能以及通行流量的实时统计。

（5）行人闯红灯违法监测：可扩展包含对行人闯红灯区域违法行为人工审核、统计分析等功能。

（6）智能运维：实现对各种服务器资源、设备资源的运行状态进行定期巡检，并在平台运维模块中展现状态统计信息。可快速查看设备告警信息、处理告警信息。

交通综合管控平台实现与集成指挥平台、警用地理信息系统、以及第三方警务应用平台做数据共享对接，具体实现方式如下：

平台之间的互联互通通过GB/T 28181国家标准实现，各个互联平台都需要遵循此标准。GB/T 28181-2022《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、 控制技术要求》规定了联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通讯协议结构，传输、交换，控制的基本要求和安全性要求，以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。

设备均符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、 控制技术要求》（GB/T 28181-2022），前端系统必须实现与安阳县“雪亮工程”视频图像信息综合应用平台及智能交通综合管控平台无缝对接。

（三）实现与“六合一”平台和交通管理集成指挥平台对接

实现通过非现场处罚模块，将抓拍图片进行比对，人工筛选后，通过统一标准上传到交警六合一平台和交通管理集成指挥平台。

对接方法：使用的六合一系统和交通管理集成指挥平台的外挂系统接口统一访问；对接的各个系统和开展的业务概述如下。

对接机动车登记信息库：公安信息网上运行非现场执法系统，直接通过外挂系统接口访问。

交通违法信息库：公安信息网上的非现场执法系统通过程序直接上传。

机动车驾驶人：提供一键查询功能，通过输入驾驶人身份证、姓名等方式查询。

交通事故信息库：通过存储转发服务器直接上传。

（四）无缝对接。

1、本项目应实现与安阳县公安局“雪亮工程”视频图像信息综合应用平台无缝对接。

2、本项目应实现与全国公安交通管理综合应用平台和公安集成指挥平台的无缝对接。

3、本项目应实现与安阳市公安局和安阳县公安局现有的公安应用平台（含人像识别系统）的无缝对接。

4、本项目应实现与安阳县公安局交通管理大队现有的管控平台的无缝对接，本项目中所采购的管理应用平台需实现与安阳县管理区域内公安交警现有的智能交通管控平台、道路视频监控设备、闯红灯抓拍设备、测速设备、 违停自动抓拍设备的无缝对接，实现互联互通并负责与原有系统供应商或集成商对接时所涉及的一切相关事宜。

二、诚邀各潜在供应商对拟采购项目的内容及需实现的功能目标提出优化技术方案。

技术方案应于2025年6月24日下午17:30时前以书面形式（加盖单位公章）向安阳市方正招标采购服务有限责任公司递交，逾期将不予受理。

采购人：安阳县公安局

地址：安阳县公安局(安泰大道)北100米

联系人：陶先生

联系方式：0372-2656329、26556395

采购代理机构名称：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

地址：安阳市安钢大道39号（人民大道北地下道口南侧、安阳粮食产业集团-后院办公楼五楼）

联系人：白杨

联系方式：0372-2283981、2283982

2025年6月13日

采购技术方案征集反馈表

| 调查对象信息 | 单位名称（盖章）： |
| --- | --- |
|  | 联系人： |
|  | 联系方式： |
| 项目信息 | 项目名称：安阳县公安局交通技术监控系统建设及运营服务项目 |
| 反馈信息 | 相关内容请另附 |
| 日期 |  |